# 1) Wiring / hardware — cómo conectar todo (resumen práctico)

Componentes clave:

- Arduino (Uno, Mega, Nano) — controla servos, sensores IR y control de la faja (vía relé/driver).

- Servomotor (360°) para empujar el producto en la zona de rechazo.

- Sensor IR de presencia (inicio) → cuando detecta, Arduino envía 'S' por serie.

- Segundo IR (o conjunto) en posición de expulsión para sincronizar empuje.

- Cámara (USB) ubicada después del primer IR, apuntando al producto.

- Motor DC de la faja con driver o relé (NO conectar motor directo al pin Arduino).

- Fuente de alimentación separada para servos/motor (mantener GND común con Arduino).

- LCD I2C (ya lo tienes).

Conexiones clave:

- IR entrada → pin digital (ej.: pin 6) — ya lo tienes (sensorEntradaPin).

- Cámara USB → PC (Python).

- Arduino GND ↔ fuente de 5V negativa (servos), +5V de servos a fuente externa.

- Servo SIGNAL → pin PWM del Arduino (ej.: 8 para el servo de rechazo).

- Motor de faja → driver o relé controlado por pin faja (no conectar motor directamente a Arduino).

- Asegúrate de que la alimentación del servo soporte el consumo al mover el palito.

Notas eléctricas importantes:

- Usar fuente externa para servos (5–6V) capaz de entregar picos de corriente. Conectar GND común con Arduino.

- Si usas relé para la faja, usar un módulo con optoaislación y diodo de flyback si usas driver.

- Probar con servos y sin carga primero.

# 2) Protocolo serie y flujo de operación (alto nivel)

- Arduino detecta objeto con IR de entrada → envía por serie 'S\n' y detiene brevemente la faja (o deja la faja ON y pide a Python muestrear).

- Python (script de visión) escucha serie: al recibir 'S' inicia muestreo de la cámara por X segundos (p. ej. 2–5 s), hace inferencia sobre las imágenes y decide GOOD o BAD.

- Python envía por serie la decisión: por ejemplo GOOD\n o BAD\n. También puede enviar la clase (vidrio, plastico, etc.) si quieres.

- Arduino recibe la respuesta:

  - Si GOOD → mantiene faja encendida y deja pasar el objeto.

  - Si BAD → detener faja (digitalWrite(faja, LOW)), esperar a que el objeto llegue al punto de expulsión (o usar IR expulsión), activar servo rechazo (girar palito), luego reanudar faja.

- Arduino muestra mensajes en LCD y mantiene conteos si lo deseas.

# 3) Código Python (mejorado) — usa tu YOLO, responde por serie

Este script usa tu enfoque actual (ultralytics YOLO), escucha 'S' y responde GOOD/BAD. Usa un umbral simple (si detecta clase defect o probabilidad o si la predicción no coincide con la plantilla).

Copia y pega (modifica COM_PORT, MODEL_PATH, y CAM_INDEX según tu caso):

# python_detect_serial.py

from ultralytics import YOLO

import cv2

import serial

import time

from collections import Counter

import numpy as np

# ---------- CONFIG ----------

COM_PORT = 'COM7'          # Ajusta al puerto de tu Arduino

BAUD = 115200

MODEL_PATH = "ultimo_best.pt"  # Tu modelo YOLO (puede ser clasificador o detector)

CAM_INDEX = 1              # índice de la cámara en OpenCV (ajusta si es 0 o 1)

SAMPLE_SECONDS = 2        # segundos a muestrear después de recibir 'S'

GOOD_LABELS = ['normal', 'good']  # etiquetas consideradas "buenas"

DEFECT_LABELS = ['defect', 'bad', 'fault']  # etiquetas de defecto si tu modelo devuelve eso

CONF_THRESH = 0.35        # umbral confidencia para considerar detección

# ----------------------------

# Inicializamos el puerto serie (manejo de excepción)

try:

ser = serial.Serial(COM_PORT, BAUD, timeout=0.1)

time.sleep(2)

print(f"[SERIAL] Conectado a {COM_PORT}")

except Exception as e:

print("[SERIAL] Error al abrir puerto:", e)

ser = None

# Cargamos el modelo

model = YOLO(MODEL_PATH)

print("[MODEL] Cargado", MODEL_PATH)

# Abrimos la cámara

cap = cv2.VideoCapture(CAM_INDEX)

if not cap.isOpened():

raise RuntimeError("No se puede abrir la cámara. Ajusta CAM_INDEX")

sampling_active = False

start_time = None

class_counter = Counter()

def classify_frame(frame):

""" Ejecuta inferencia y devuelve (is_defect, best_label, best_confidence) """

results = model(frame)  # ultralytics: returns a Results object list

if len(results) == 0:

return (False, None, 0.0)

r = results[0]

# Si tu modelo es de detección:

if hasattr(r, 'boxes') and len(r.boxes) > 0:

# recorrer cajas y evaluar

best_conf = 0.0

best_label = None

for box in r.boxes:

conf = float(box.conf[0]) if hasattr(box, 'conf') else 0.0

cls_id = int(box.cls[0]) if hasattr(box, 'cls') else None

lbl = model.names[cls_id] if cls_id is not None else None

if conf > best_conf:

best_conf = conf

best_label = lbl

# decidir si defect

if best_label is None:

return (False, None, 0.0)

is_defect = (best_label.lower() in [l.lower() for l in DEFECT_LABELS]) and best_conf > CONF_THRESH

is_good = (best_label.lower() in [l.lower() for l in GOOD_LABELS]) and best_conf > CONF_THRESH

return (is_defect and not is_good, best_label, best_conf)

# Si tu modelo es de clasificación (y devuelve `.probs` o `.probs`):

elif hasattr(r, 'probs'):

probs = r.probs.detach().cpu().numpy()  # puede variar según ultralytics

idx = np.argmax(probs)

lbl = model.names[idx]

conf = float(probs[idx])

is_defect = lbl.lower() in [l.lower() for l in DEFECT_LABELS] and conf > CONF_THRESH

return (is_defect, lbl, conf)

else:

return (False, None, 0.0)

print("[START] Empezando loop de captura. Esperando 'S' desde Arduino...")

while cap.isOpened():

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# Revisamos si Arduino mandó 'S'

if ser is not None and not sampling_active and ser.in_waiting > 0:

line = ser.readline().decode('utf-8').strip()

if line.upper() == 'S':

print("→ Comando recibido: iniciando muestreo...")

sampling_active = True

start_time = time.time()

class_counter = Counter()

# Mientras muestreamos, recolectamos decisiones

if sampling_active:

is_defect, lbl, conf = classify_frame(frame)

if lbl is not None:

class_counter[lbl] += 1

# Si el detector por frame ya encontró un defect con alta confianza, puedes decidir inmediato:

# if is_defect:

#     print("Defecto detectado en frame, decisión temprana")

#     sampling_active = False

#     decision = "BAD"

#     if ser: ser.write((decision + '\n').encode())

#     continue

elapsed_time = time.time() - start_time

if elapsed_time >= SAMPLE_SECONDS:

sampling_active = False

if class_counter:

most_common_class, count = class_counter.most_common(1)[0]

print(f"[RESULT] Clase más común en ventana: {most_common_class} ({count})")

# Decide GOOD/BAD: si clase en DEFECT_LABELS -> BAD, else GOOD

if most_common_class.lower() in [l.lower() for l in DEFECT_LABELS]:

decision = "BAD"

else:

decision = "GOOD"

print("[DECISION] Enviando a Arduino:", decision)

if ser:

ser.write((decision + '\n').encode())

else:

print("[RESULT] No se detectó clase. Enviando GOOD por defecto.")

if ser:

ser.write(("GOOD\n").encode())

# Mostrar el frame (con anotación si quieres)

# Puedes obtener anotaciones con results[0].plot() si usas la inferencia por frame

# annotated_frame = results[0].plot() if results else frame

cv2.imshow("Visión - Pulsar ESC para salir", frame)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if key == 27:

break

# limpieza

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

if ser: ser.close()

Explicación clave de este script:

- Arduino manda 'S' → Python muestrea SAMPLE_SECONDS segundos de frames → hace inferencia y cuenta la clase más frecuente → envía GOOD o BAD por serie.

- Ajusta GOOD_LABELS y DEFECT_LABELS según cómo entrenes tu modelo. Si tu modelo es un clasificador two-class (good/bad) con YOLOv8 classification, es muy fácil: el nombre de la clase será good o bad.

- Si quieres latencia menor, reduce SAMPLE_SECONDS y el tamaño de la imagen.

# 4) Cambios al código Arduino (recibe GOOD/BAD y acciona servo de rechazo)

Aquí te dejo una versión adaptada de tu código (solo las partes modificadas/añadidas). La idea: cuando Arduino recibe BAD por Serial, guarda receivedData="BAD" y procede a expulsar el objeto cuando el sensor de rechazo detecte la posición (o inmediatamente si quieres).

Reemplaza las partes correspondentes en tu sketch o integra las funciones:

// --- variables extra

String receivedData = "";

const int sensorExpulsionPin = 7; // sensor en la posición de expulsión (ajusta pin)

const int servoRechazoPin = 8;    // pin del servo que empuja (usa uno de tus servos)

bool esperaClasificacion = false;

void loop() {

// ===== PASO 1: Verificación con sensor infrarrojo de entrada =====

if (digitalRead(sensorEntradaPin) == LOW ) {

Serial.println("S");  // Enviar carácter 'S' si se detecta algo

delay(200);           // pequeño debounce

digitalWrite(faja, HIGH); // opcional: mantener faja ON, o en tu caso ya estaba

esperaClasificacion = true;

receivedData = ""; // reset

} else {

// no objeto -> seguir

}

// ===== PASO 2: Esperar respuesta de Python (timeout) =====

if (esperaClasificacion) {

unsigned long start = millis();

const unsigned long TIMEOUT = 5000; // 5s

while (millis() - start < TIMEOUT) {

if (Serial.available() > 0) {

receivedData = Serial.readStringUntil('\n');

receivedData.trim();

Serial.print("Recibido desde Python: ");

Serial.println(receivedData);

break;

}

}

// Si no recibimos, por seguridad dejamos pasar

if (receivedData == "") {

// timeout -> dejamos pasar

digitalWrite(faja, HIGH);

esperaClasificacion = false;

receivedData = "";

continue;

}

// Si recibimos GOOD -> dejar pasar

if (receivedData.equalsIgnoreCase("GOOD")) {

digitalWrite(faja, HIGH);

esperaClasificacion = false;

receivedData = "";

// opcional: mostrar en LCD

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Producto: BUENO");

delay(500);

}

// Si recibimos BAD -> detener faja y esperar a expulsar

else if (receivedData.equalsIgnoreCase("BAD")) {

// Detener faja para preparar expulsión

digitalWrite(faja, LOW);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Producto MALO");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Preparando expulsion");

// Esperar que el objeto llegue al sensor de expulsión (o delay fijo)

unsigned long start2 = millis();

const unsigned long WAIT_EXPULSION_MS = 3000; // ajusta

bool sensorDetected = false;

while (millis() - start2 < WAIT_EXPULSION_MS) {

if (digitalRead(sensorExpulsionPin) == LOW) { // objeto en punto expulsión

sensorDetected = true;

break;

}

delay(10);

}

// Si sensorExpulsion no disponible, hacer delay fijo y proceder

// Activar el servo de rechazo (suponiendo que moverServoEjemplo empuja y regresa)

moverServoRechazo(); // define función específica para el servo de rechazo

// reiniciar la faja

digitalWrite(faja, HIGH);

esperaClasificacion = false;

receivedData = "";

}

else {

// Si recibes la clase (ej: vidrio/plastico) -> maneja según tu lógica original

// por simplicidad, tratar como GOOD aquí

digitalWrite(faja, HIGH);

esperaClasificacion = false;

receivedData = "";

}

}

// resto del loop ...

}

// Función específica para mover el servo de rechazo

void moverServoRechazo() {

// Ejemplo: usar servo1 (adjuntalo a servoRechazoPin en setup)

servo1.write(180); // empuja

delay(700);        // ajustar

servo1.write(90);  // volver al centro

delay(100);

servo1.write(0);   // posición reposo

delay(500);

servo1.write(90);

delay(100);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Expulsion OK");

delay(500);

}

Puntos a ajustar en Arduino:

- Define sensorExpulsionPin en el pin donde tienes el IR de expulsión. Si no tienes sensor ahí, usa un delay calculado por la distancia y velocidad de la faja.

- La función moverServoRechazo() debe usar el servo de 360° con la lógica que ya tienes para empujar — revisa tiempos y ángulos.

- Si quieres poder clasificar tanto material (vidrio/papel...) y defectos, puedes enviar desde Python strings como VIDRIO_OK, VIDRIO_BAD o BAD. Mantén el formato consistente.

# 5) Recolección de imágenes y entrenamiento (detallado)

## A) Estrategia de dataset

Tienes dos opciones realistas:

Opción 1 — Clasificación (recomendada si sólo te interesa BUENO vs MALO):

- Dataset: carpetas data/train/good, data/train/bad; data/val/good, data/val/bad.

- Ventaja: más simple y buen rendimiento con transfer learning (por ejemplo YOLOv8 classification o EfficientNet).

- Comando de entrenamiento ultralytics (colab o local):

- # con ultralytics (YOLOv8 classification)

- # data.yaml ejemplo:

- # train: ../data/train

- # val: ../data/val

- # names: ['good','bad']

- yolo task=classify model=yolov8n.pt data=data.yaml epochs=50 imgsz=224

Opción 2 — Detección local del defecto (si quieres localizar rayones/roturas):

- Dataset: formato YOLOv5/YOLOv8 (cada imagen con .txt de cajas que marcan defecto).

- Ventaja: puedes marcar la región dañada y mostrar mapa.

- Comando:

- yolo task=detect model=yolov8n.pt data=dataset_yaml.yaml epochs=100 imgsz=640

Si NO tienes muchos ejemplos de defectos:

- Usa Augmentations (random erode, cutout, synthetic scratches).

- Considera Autoencoder Convolucional (entrenar solo con imágenes GOOD). Cualquier desviación grande = DEFECT. Esto sirve cuando defectos raros.

## B) Requisitos / herramientas para entrenar

- Si usas Colab (recomendado): GPU gratis y ultralytics instalado.

- Instalar ultralytics:

- pip install ultralytics

- Estructura mínima para clasificación usando ImageFolder:

- dataset/

- train/

- good/

- bad/

- val/

- good/

- bad/

## C) Recolección y buenas prácticas

- Toma muchas fotos de productos BUENOS: distintas rotaciones, iluminación, distancia similar a la producción. >1000 si es posible.

- Toma ejemplos de defectos de todos los tipos que quieras detectar. Si poco, usa augmentations.

- Mantén la cámara en la misma posición y condiciones de iluminación en producción como durante el dataset.

- Balancea clases o usa pesos si clases desbalanceadas.

# 6) Entrenamiento rápido (ejemplo en Colab) — clasificación GOOD / BAD con YOLOv8

- Sube dataset a Drive con estructura dataset/train/good, etc.

- En Colab instala ultralytics:

- !pip install ultralytics

- Crea data.yaml:

- train: /content/drive/MyDrive/dataset/train

- val: /content/drive/MyDrive/dataset/val

- nc: 2

- names: ['good','bad']

- Entrenar:

- from ultralytics import YOLO

- model = YOLO('yolov8n.pt')  # modelo base

- model.train(data='data.yaml', epochs=30, imgsz=224)

- model.save('ultimo_best.pt')

Al final obtendrás ultimo_best.pt que podrás usar en tu script Python.

# 7) Consideraciones de rendimiento / latencia

- En CPU (tu laptop), usar modelos pequeños (yolov8n) y resoluciones moderadas (224–320) para inferencia más rápida.

- Reduce SAMPLE_SECONDS (1–2 s) si precisión lo permite.

- Crop la ROI (región de la cámara donde aparece el objeto) para acelerar inferencia.

- Si la CPU es lenta, usa Colab (durante entrenamiento) y luego exporta modelo optimizado (ONNX + OpenVINO) si quieres rendimiento en edge.

# 8) Pruebas y puesta a punto (sugerido)

- Test de comunicación: prueba Arduino ↔ Python con script simple que mande/reciba GOOD/BAD.

- Test de cámara: visualizar frames y ROI, ajustar exposición/zoom.

- Verificación de sincronía: medir tiempo desde 'S' hasta decisión → ajustar WAIT_EXPULSION_MS o sensorExpulsion.

- Seguridad: prueba con objetos sin carga en servo para evitar golpes o roturas.

# 9) ¿Qué te entrego si quieres que lo haga yo ahora?

Puedo:

  - Adaptar tu Arduino completo (te devuelvo sketch listo) incluyendo la lógica BAD/GREEN y pulsos de servo.

  - Preparar un notebook Colab con celdas: montaje de dataset, entrenamiento YOLOv8 (clasificación), exportar ultimo_best.pt.

  - Ajustar tu script Python actual para que use la lógica que te pasé (te lo dejé ya listo).

  - Revisar/ajustar tu dataset o dar ejemplos de augmentations/síntesis de defectos.

Dime cuál de estos quieres primero (por ejemplo: “primero el sketch Arduino listo y probando GOOD/BAD”, o “primero el notebook Colab para entrenar clasificación good/bad”). No te pediré más datos si no los necesitas — iré entregando los archivos/código listos para pegar y probar.

1 — Resumen del sistema (flujo)

- Arduino detecta un objeto con el IR de entrada → envía 'S\n' por Serial al PC.

- Python (cámara + PyTorch) toma imagen(es) del objeto, calcula si se parece al “producto bueno” (anomalía).

- Python decide OK\n (similar) o BAD\n (anomalía) y lo envía por Serial.

- Arduino recibe la decisión:

  - OK → deja pasar la faja (motor ON).

  - BAD → detiene la faja, espera posición de expulsión (IR expulsión o delay), acciona servo para empujar, reanuda faja.

- LCD muestra resultado y se hacen contadores si quieres.

2 — Componentes recomendados y wiring (práctico)

Componentes

- Arduino Uno / Nano / Mega.

- Cámara USB 2K (conexión a PC).

- Sensor IR de presencia (digital) — para entrada.

- Sensor IR expulsión (digital) — ubicado en punto donde el servo empuja.

- Motor DC para faja + controlador de motor (driver o relé). Nunca conectar motor directo al Arduino.

- Servo (o servos) — preferible servo de par suficiente. Si es 360° usa control de velocidad/duración; si es servo estándar 180° controla ángulo.

- Fuente externa 5–6V para servos y motor (suficiente corriente). Conectar GND a Arduino.

- LCD I2C (opcional, ya indicado).

- Cables, protoboard, soporte mecánico para palito expulsor.

Conexiones básicas

- Arduino GND ⇄ Fuente externa GND (IMPORTANTE, compartir masa).

- Sensor IR entrada → pin digital (ej.: D6). VCC 5V, GND.

- Sensor IR expulsión → pin digital (ej.: D7).

- Pin control faja (relay/driver) → pin digital (ej.: D12), driver alimentado por fuente externa.

- Servo señal → pin PWM (ej.: D8).

- Servo alimentado por la fuente externa 5–6V. GND compartido.

- Arduino USB → PC (para Serial y comunicación con Python).

- LCD I2C → SDA/SCL (A4/A5 en Uno) + VCC + GND.

Notas de seguridad

- Usa diodos flyback si controlas cargas inductivas.

- Usa módulo relé optoaislado o driver H-bridge para el motor.

- Usa cables gruesos para la alimentación del motor/servo.

3 — Instalación de librerías (en PC o entorno virtual)

Abre tu terminal (o VS Code terminal) y ejecuta:

pip install torch torchvision matplotlib opencv-python numpy pillow pyserial

Si usas GPU y quieres PyTorch con CUDA, instala la rueda correspondiente siguiendo la web oficial; para CPU la línea anterior funciona.

4 — Estructura de carpetas (ejemplo)

DeteccionDefectos/

├── dataset/

│   ├── buenos/          # tus fotos del producto en buen estado

│   └── validacion/      # fotos para calibrar umbral (Opcional)

├── modelos/

│   └── modelo_autoencoder.pth

├── entrenar_autoencoder.py

├── calibrar_umbral.py

├── detectar_defectos.py

└── arduino_sketch.ino

5 — Código: entrenar_autoencoder.py

Guardar como entrenar_autoencoder.py. Entrena un autoencoder simple con imágenes solo buenas.

# entrenar_autoencoder.py

import os

import torch

import torch.nn as nn

import torch.optim as optim

from torchvision import transforms, datasets

from torch.utils.data import DataLoader

from tqdm import tqdm

# Config

DATA_DIR = "dataset"  # contiene carpeta "buenos"

BATCH_SIZE = 16

IMG_SIZE = 128

EPOCHS = 25

MODEL_DIR = "modelos"

DEVICE = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

# Modelo: Conv Autoencoder sencillo

class ConvAutoencoder(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.encoder = nn.Sequential(

nn.Conv2d(3, 16, 3, stride=2, padding=1), # 128 -> 64

nn.ReLU(True),

nn.Conv2d(16, 32, 3, stride=2, padding=1), # 64 -> 32

nn.ReLU(True),

nn.Conv2d(32, 64, 3, stride=2, padding=1), # 32 -> 16

nn.ReLU(True)

)

self.decoder = nn.Sequential(

nn.ConvTranspose2d(64, 32, 3, stride=2, padding=1, output_padding=1),

nn.ReLU(True),

nn.ConvTranspose2d(32, 16, 3, stride=2, padding=1, output_padding=1),

nn.ReLU(True),

nn.ConvTranspose2d(16, 3, 3, stride=2, padding=1, output_padding=1),

nn.Sigmoid()

)

def forward(self, x):

z = self.encoder(x)

out = self.decoder(z)

return out

# Transforms & dataset

transform = transforms.Compose([

transforms.Resize((IMG_SIZE, IMG_SIZE)),

transforms.ToTensor()

])

dataset = datasets.ImageFolder(DATA_DIR, transform=transform)  # ImageFolder expects subfolders; puedes meter "buenos" como subfolder

loader = DataLoader(dataset, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=True, num_workers=2, pin_memory=True)

# Model, loss, optimizer

model = ConvAutoencoder().to(DEVICE)

criterion = nn.MSELoss()

optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)

os.makedirs(MODEL_DIR, exist_ok=True)

# Entrenamiento

for epoch in range(EPOCHS):

model.train()

running = 0.0

loop = tqdm(loader, desc=f"Epoch {epoch+1}/{EPOCHS}")

for imgs, _ in loop:

imgs = imgs.to(DEVICE)

optimizer.zero_grad()

recon = model(imgs)

loss = criterion(recon, imgs)

loss.backward()

optimizer.step()

running += loss.item() * imgs.size(0)

loop.set_postfix(loss=loss.item())

epoch_loss = running / len(dataset)

print(f"Epoch {epoch+1} loss: {epoch_loss:.6f}")

# Guardar

torch.save(model.state_dict(), os.path.join(MODEL_DIR, "modelo_autoencoder.pth"))

print("Modelo guardado en", os.path.join(MODEL_DIR, "modelo_autoencoder.pth"))

Cómo ejecutar:

- Llena dataset/buenos/ con tus fotos de producto bueno (mínimo 100–500 imágenes; más es mejor).

- En terminal: python entrenar_autoencoder.py

- Al terminar tendrás modelos/modelo_autoencoder.pth.

6 — Calibrar umbral (calibrar_umbral.py)

Para decidir qué error de reconstrucción considerar BAD, calcula distribución de errores sobre un conjunto de validación de buenos y escoge umbral (p. ej. media + 3 std, o percentil 95).

# calibrar_umbral.py

import torch, os, numpy as np

from torchvision import transforms, datasets

from torch.utils.data import DataLoader

from tqdm import tqdm

from entrenar_autoencoder import ConvAutoencoder, DEVICE

MODEL_PATH = "modelos/modelo_autoencoder.pth"

IMG_SIZE = 128

BATCH_SIZE = 8

VAL_DIR = "dataset/validacion"  # carpeta con imágenes buenas de validación

transform = transforms.Compose([transforms.Resize((IMG_SIZE, IMG_SIZE)), transforms.ToTensor()])

val_dataset = datasets.ImageFolder(VAL_DIR, transform=transform)

val_loader = DataLoader(val_dataset, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=False)

model = ConvAutoencoder().to(DEVICE)

model.load_state_dict(torch.load(MODEL_PATH, map_location=DEVICE))

model.eval()

errors = []

with torch.no_grad():

for imgs, _ in tqdm(val_loader):

imgs = imgs.to(DEVICE)

recon = model(imgs)

mse = ((imgs - recon) ** 2).mean(dim=[1,2,3]).cpu().numpy()

errors.extend(mse.tolist())

errors = np.array(errors)

mean = errors.mean()

std = errors.std()

p95 = np.percentile(errors, 95)

print("mean:", mean, "std:", std, "p95:", p95)

print("Sugerencias de umbral:")

print("mean + 3*std =", mean + 3*std)

print("percentil 95 =", p95)

# Guarda umbral en archivo

np.save("modelos/errors_stats.npy", np.array([mean, std, p95]))

Recomendación: usa threshold = mean + 3*std o threshold = p95. Prueba ambos y verifica con imágenes de prueba.

7 — Detección en tiempo real y comunicación serial (detectar_defectos.py)

# detectar_defectos.py

import torch

import torch.nn as nn

import cv2

import numpy as np

from torchvision import transforms

import serial

import time

import os

from entrenar_autoencoder import ConvAutoencoder  # si usaste el mismo archivo

# Config

MODEL_PATH = "modelos/modelo_autoencoder.pth"

STATS_PATH = "modelos/errors_stats.npy"  # opcional, si calibraste

IMG_SIZE = 128

CAM_INDEX = 0   # cambiar si tu cámara es 1

COM_PORT = "COM7"  # puerto Arduino

BAUD = 115200

SAMPLE_FRAMES = 3  # cuántos frames tomar después de recibir 'S' (o tiempo en segundos)

USE_TIME_WINDOW = True

WINDOW_SECONDS = 1.5

DEVICE = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

transform = transforms.Compose([transforms.ToPILImage(), transforms.Resize((IMG_SIZE, IMG_SIZE)), transforms.ToTensor()])

# Cargar modelo

model = ConvAutoencoder().to(DEVICE)

model.load_state_dict(torch.load(MODEL_PATH, map_location=DEVICE))

model.eval()

# Umbral: cargar stats si existe

if os.path.exists(STATS_PATH):

mean, std, p95 = np.load(STATS_PATH)

threshold = mean + 3*std

print("Umbral cargado (mean+3std):", threshold, " p95:", p95)

else:

threshold = 0.02  # valor por defecto (ajustar)

print("Umbral por defecto:", threshold)

# Abrir puerto serial

try:

ser = serial.Serial(COM_PORT, BAUD, timeout=0.1)

time.sleep(2)

print("Serial abierto en", COM_PORT)

except Exception as e:

print("No se pudo abrir puerto serial:", e)

ser = None

cap = cv2.VideoCapture(CAM_INDEX)

if not cap.isOpened():

raise RuntimeError("No se pudo abrir la cámara index", CAM_INDEX)

sampling = False

start_time = 0.0

errors_window = []

print("Esperando 'S' desde Arduino... (presiona ESC para salir)")

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# Leer serial: si recibes 'S', activar ventana de muestreo

if ser and ser.in_waiting > 0:

line = ser.readline().decode().strip()

if line.upper() == "S":

print("S recibido: iniciando muestreo")

sampling = True

start_time = time.time()

errors_window = []

# Si estamos en ventana de muestreo, procesar frames

if sampling:

img = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img_t = transform(img).unsqueeze(0).to(DEVICE)

with torch.no_grad():

recon = model(img_t)

mse = ((img_t - recon) ** 2).mean().item()

errors_window.append(mse)

# condición de fin: tiempo o número de frames

if USE_TIME_WINDOW:

if time.time() - start_time >= WINDOW_SECONDS:

sampling = False

else:

if len(errors_window) >= SAMPLE_FRAMES:

sampling = False

# show debug

cv2.putText(frame, f"err:{mse:.5f}", (10,30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0,255,0), 2)

if not sampling:

# decisión: usar media de la ventana

avg_err = float(np.mean(errors_window))

print("Avg error en ventana:", avg_err)

if avg_err > threshold:

decision = "BAD"

else:

decision = "OK"

print("Decision:", decision)

if ser:

ser.write((decision + "\n").encode())

# opcional: mostrar en pantalla

cv2.putText(frame, decision, (10,60), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0,0,255) if decision=="BAD" else (0,255,0), 3)

cv2.imshow("Inspeccion", frame)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if key == 27:

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

if ser: ser.close()

Notas:

- WINDOW_SECONDS controla latencia vs robustez. 1–2 s suele bastar.

- threshold proviene de calibrar_umbral.py (recomendado). Si no, prueba varios valores con imágenes de validación.

8 — Código Arduino completo (arduino_sketch.ino)

Este sketch asume:

- IR entrada: pin 6 (sensorEntradaPin) → cuando LOW detecta objeto.

- IR expulsión: pin 7 (sensorExpulsionPin) → detecta cuando el objeto está en zona de expulsión.

- Servo rechazo: pin 8 (servoRechazoPin).

- Control faja (relay/driver): pin 12 (fajaPin).

- LCD I2C y librerías incluidas.

// arduino_sketch.ino

#include <Servo.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Servo servoRechazo;

const int servoRechazoPin = 8;

const int sensorEntradaPin = 6;   // IR al inicio

const int sensorExpulsionPin = 7; // IR en punto de expulsión

const int fajaPin = 12;           // controla relay/driver de la faja

unsigned long lastDebounce = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(sensorEntradaPin, INPUT);

pinMode(sensorExpulsionPin, INPUT);

pinMode(fajaPin, OUTPUT);

digitalWrite(fajaPin, HIGH); // faja encendida por defecto

servoRechazo.attach(servoRechazoPin);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Clasificador ON");

delay(1200);

lcd.clear();

}

void loop() {

// Verificar sensor entrada (active LOW typical)

if (digitalRead(sensorEntradaPin) == LOW) {

// Debounce

if (millis() - lastDebounce < 300) return;

lastDebounce = millis();

// Enviar 'S' a Python para pedir clasificacion

Serial.println("S");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Esperando PC...");

// Parar faja si quieres que se detenga durante clasificacion (opcional)

// digitalWrite(fajaPin, LOW);

// Esperar respuesta (timeout)

String respuesta = "";

unsigned long start = millis();

const unsigned long TIMEOUT = 5000; // ms

while (millis() - start < TIMEOUT) {

if (Serial.available() > 0) {

respuesta = Serial.readStringUntil('\n');

respuesta.trim();

break;

}

}

if (respuesta.length() == 0) {

// Timeout -> asumir OK para seguridad

lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Timeout -> OK");

digitalWrite(fajaPin, HIGH);

delay(300);

continue;

}

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

if (respuesta.equalsIgnoreCase("BAD")) {

lcd.print("Producto MALO");

digitalWrite(fajaPin, LOW); // detener faja

// Esperar sensorExpulsion o tiempo fijo

unsigned long start_wait = millis();

const unsigned long MAX_WAIT = 4000;

bool arrived = false;

while (millis() - start_wait < MAX_WAIT) {

if (digitalRead(sensorExpulsionPin) == LOW) { arrived = true; break; }

delay(10);

}

// Si no hay sensorExpulsion llega por tiempo, proceder

expulsarProducto();

digitalWrite(fajaPin, HIGH); // reanudar faja

} else {

lcd.print("Producto OK");

digitalWrite(fajaPin, HIGH);

}

delay(300);

lcd.clear();

}

}

void expulsarProducto() {

// Mueve servo para empujar (ajusta ángulos/times a tu servo)

servoRechazo.write(90); // posición neutra

delay(200);

servoRechazo.write(140); // empuja (ajusta)

delay(700);

servoRechazo.write(90); // vuelve

delay(300);

// Mensaje

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Expulsion OK");

delay(500);

}

Ajustes a hacer:

- Ajusta ángulos y delays en expulsarProducto() según tu servo y mecánica.

- Si tu servo es 360°, controla tiempo de giro y detener; para servos 180° controla ángulo.

- Asegúrate de que la faja se controle con un relé/driver seguro y que HIGH/LOW representen correctamente encendido/apagado en tu módulo.

9 — Cómo recolectar imágenes (mejor práctica)

- Monta la cámara en la misma posición que en producción.

- Captura imágenes del producto perfecto desde todas las variaciones de orientación/repeticiones que sea posible (≥200 idealmente).

  - Cambia brillo/iluminación leve para robustez.

  - Mantén fondo y distancia constantes (esto reduce ruido).

- Guarda en dataset/buenos/ con nombres secuenciales (img_0001.jpg ...).

- Captura unas 50–100 imágenes para dataset/validacion/ (buenos) para calibrar umbral.

- Captura algunas imágenes de prueba con defectos reales o simulados para evaluar el rendimiento y ajustar threshold (NO las uses para entrenar).

10 — Calibración del umbral y pruebas

- Ejecuta python calibrar_umbral.py para obtener media, std y percentil 95.

- Elige threshold = mean + 3*std o threshold = p95.

- Ejecuta detectar_defectos.py y prueba con:

  - Productos buenos → comprobar que OK en la mayoría.

  - Productos con defectos → comprobar que BAD.

- Si muchos falsos positivos (buenos marcados BAD) → baja umbral.
Si muchos falsos negativos (defectos pasan OK) → sube sensibilidad (baja umbral).

11 — Consejos para mejorar la robustez y rendimiento

- Mejor modelo: usar pretrained encoder (ResNet) y entrenar sólo decoder o usar distancia en espacio de features (cosine) con un clasificador one-class (OC-SVM) sobre embeddings — suelen detectar mejor anomalías finas.

- ROI: recorta imagen a la región del producto (reduce ruido y tiempo).

- Aumentaciones durante entrenamiento (rotación, brillo) para robustez.

- TorchScript / ONNX para acelerar la inferencia en CPU.

- Si la latencia local es alta, puedes preprocesar (downsample) o usar Colab para entrenar y optimizar localmente.

12 — Cómo ejecutar todo (pasos concretos)

- Llena dataset/buenos/ y dataset/validacion/.

- En terminal: python entrenar_autoencoder.py (genera modelos/modelo_autoencoder.pth).

- python calibrar_umbral.py → copia el threshold o usa el errors_stats.npy.

- Conecta Arduino por USB al PC (nota el puerto COM).

- Carga arduino_sketch.ino en el Arduino (con los pines tal como indicados).

- Ejecuta python detectar_defectos.py (ajusta COM_PORT y CAM_INDEX).

- Prueba con objetos reales en la faja y ajusta tiempos, umbral y servo.

13 — Extras (si quieres: Colab / alternativa con ResNet features)

Si prefieres, puedo darte además:

- Notebook Colab que entrena un encoder preentrenado (ResNet) y usa embeddings + distancia Mahalanobis / cosine para anomalías (mejor que autoencoder en muchos casos).

- O un script que convierte el modelo PyTorch a TorchScript para inferencia más rápida en CPU.

Dime si los quieres y te los preparo.